Présents : RC, ND, VC, SC, LP, GO, MJ, IC, VK, VM

Bilan de la semaine avant les vacances :

Présentation de Nicolas :

Travail sur la synchro le 20 décembre, synchro ok, prête pour l’anneau. Tests en faisceau à faire. Cliquer sur diag only dans interface phase + freq.

Attention : Ne pas faire tir unique et ensuite diags only, cela ne marchera pas.

Autre information synchro : essai du 50Hz mais cela ne fonctionne pas. Vincent a besoin de temps d’essai et de tests.

Sur la ligne d’extraction, 96 pourcents de transmission de charge entre TL/BPM.04 et EL/BPM.01

Viktor signale que les steerers du linac ont beaucoup changé après le réajustement des miroirs lasers.

Présentation de Hayg :

Hayg va nous envoyer les résultats montrés en réunion. Il faut refaire le scan avec QP7 pour la mesure d’emittance car celle-ci est beaucoup trop élevée dans les dernières mesures.

La Recommandation pour l’ampérage du solénoïde est de se mettre à 230 ou 240.

Pour l’instant pour l’anneau, Isol = 230A.

Présentation Iryna :

La courbe montre que le lifetime decroit à 8s avec F0 = 9e9 ph/s synchronisé.

On observe un étrange comportement au démarrage : la charge augmente. Ceci s’observe aussi sur les rayonsX.

Les gens de Soleil sont venus travailler un peu sur ThomX. Ils prennent le signal du feedback en on-line. Il faut discuter avec Mohamed pour avoir ce signal on line.

Présentation de Viktor :

La taille semble décroître avec le temps mais ce n’est pas sûr. Nous ne sommes pas expert de synchrotron radiation.

Pour la taille faisceau, pour faire la mesure, on peut demander à Marie Labat (ND). Viktor est d’accord. Nous ne comprenons pas ce que nous voyons. Elle peut avoir une idée pour s’affranchir du background.

FPC table vertical scan from 19/12/24, ce n’est pas gaussien photodiode current vs Y position : à 10Hz

Nous avons besoin d’experts de radiation synchrotron pour mieux comprendre.

Test de fermeture de fentes pour regarder si le pb ne vient pas du halo (ND)

Bilan Marie :

Résumé de toutes les tailles faites depuis le début d’octobre à décembre. Statistical rms car tout est non gaussien.

Les valeurs les plus basses sont les single shots

Pistes pour comprendre pourquoi la taille faisceau est si grosse ?

On espère 50um à 50MeV, et on a 150um environ.

Faire l’emittance a la fin de la transfer line, emittance was too high

On doit monter la charge et baisser la taille, on ne touchera pas à la puissance de CFP. Si on change de cathode il faut arriver à passer à 300 pC.

Un mois complet sans rien car pas de shutter, on ne peut pas faire de X

Priorité : Finir le 50 MeV avec un petit beam size

Shutter non réparé avant début février, les italiens viendront plutôt février, ils viennent d’abord mardi à vendredi pour essayer de démarrer le système de commissioning d’imagerie de la ligne X besoin de la CFP. Il faut être sur le pont pendant 4 jours anneau inclus.

Jusque là on peut faire que de la machine.